BIURO USŁUG TECHNICZNO - INWESTYCYJNYCH „ANBUT” Andrzej Palacz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 10/15 tel. 601522308,e-mail: andrzejpalacz@o2.pl

Opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obiekt:

MUR KOLUMBARIUM KAT. OBIEKTU VIII

Temat:

Kolumbarium – mur z niszami na urny z prochami osób zmarłych

Lokalizacja:

Działka nr 105/1 i 105/4, w obrębie Sarbia

Inwestor:

Gmina Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg, ul.

Projektant ( architektura) :

| Nazwisko i imię nr. uprawnień | Podpis |
| --- | --- |

Projektant ( konstrukcja) :

| Nazwisko i imię nr. uprawnień | Podpis |
| --- | --- |

KOŁOBRZEG  20 lipiec 2018 ROK

Egz.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

Strona tytułowa                                                                               - strona nr 1

Spis zawartości opracowania                                                          - strona nr 2

Oświadczenie projektantów                                                            - strona nr 3

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Opis do zagospodarowania działki					- strona nr 4-6

Opis do projektu budowlanego 					- strona nr 7-9
            Dokument autoryzacyjny mapy w postaci numerycznej		- strona nr 10
            Karta rejestracyjna mapy do celów projektowych			- strona nr 11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Zagospodarowanie działki budowlanej		rys.    1 skala 1:500 - strona nr 12

2. Rzut parteru					rys. A1 skala 1:100 - strona nr 13
  	3. Rzut piętra I					rys. A2 skala 1:100 - strona nr 14

6. Elewacje Zch., Pn. i Pd.				rys. A4 skala 1:100 - strona nr 15

8. Strop nad parterem					rys. K6 skala 1:100 - strona nr 16

III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE.

Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do

Izby Inżynierów – projektantów                                               - strona nr 17-24

Kołobrzeg dnia 20 lipiec 2018 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z późn. zm.) oświadczamy, że powyższa dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletna.

Projektanci:

- ……………………………….

- ……………………………….

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I

OCHRONY  ZDROWIA

Dla zadania

budowa muru kolumbarium z niszami na urny z prochami zmarłych

| Adres obiektu i numer działki: | dz. nr 105/1 i 105/4, obręb Sarbia |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko Inwestora: | Gmina Kołobrzeg |
| Adres Inwestora: | Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska |
| Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informacje: | Andrzej Palacz |

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Kołobrzeg, lipiec 2018r.

- Zakres robót:

- ogrodzenie terenu budowy
- budowa muru kolumbarium

- Istniejące obiekty:

Działka zagospodarowana.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– brak istniejących
– nie projektuje się

- Przewidywane zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

– wypadki związane z używaniem urządzeń mechanicznych, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego występujące podczas całego procesu budowy
– wypadki przy pracach ziemnych w wykopach
– przygniecenia, potrącenia występujące przy rozładunku i podawaniu materiałów
– upadek z wysokości w czasie prac na rusztowaniu lub na stropie
– losowe zdarzenia medyczne jak zasłabnięcia lub omdlenia

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac budowlanych:

– pracowników należy szczegółowo zapoznać z zakresem robót przed ich rozpoczęciem
– pracowników należy zapoznać z obsługą stosowanych urządzeń i elektronarzędzi
– pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- teren budowy powinien być ogrodzony i mieć umieszczoną w widocznym miejscu tablicą informacyjną
– sprzęt na budowie powinien być sprawdzony i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do użytku
– do budowy należy używać materiałów pełnowartościowych dopuszczonych do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją producenta
– przy pracach budowlanych mogą być zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia
– na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy

- Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

- biuro budowy

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.0. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt muru kolumbarium z niszami na urny z prochami osób zmarłych zlokalizowanego na działce nr 105/1 i 105/4, obręb ewidencyjny Sarbia. Opracowanie obejmuje projekt budowlany uwzględniający specyfikę,  rodzaj i sposób wykonanie określonych robót budowlanych w celu budowy muru kolumbarium z przeznaczeniem na przechowywanie urn z prochami osób zmarłych.

2.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren działki nr 105/1 i 105/4, obręb ewidencyjny Sarbia obecnie jest użytkowany jako cmentarz i jest zagospodarowany.

2.2. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się budowę muru kolumbarium na 48 urn z prochami zmarłych, oraz utwardzony teren przy murze kolumbarium oraz dojścia do bramy cmentarza.

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki.

Powierzchnia działki nr 105/1			= 9000,00 m2

Powierzchnia działki nr 105/4			= 7700,00 m2

Razem powierzchnia działek				= 16700,00 m2

Powierzchnia zabudowy muru kolumbarium	= 8,40 m2 (=0,1% pow. dz.)

Drogi wewnętrzne i chodniki				= 845,5 m2 (= 0,51% pow. dz.)

2.4. Dane informacyjne czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren działek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Projektowany obiekt budowlany zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowane użytkowanie  nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z projektowanego obiektu nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne, tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z klasyfikacją podaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i sanitarno-epidemiologicznymi.

2.7. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zlokalizowanego na działce numer 105/1 i 105/4 obręb ewidencyjny Sarbia rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z późn. zm.), nie wykracza poza granice działki inwestora i nie oddziałuje na działki sąsiednie.

| Podstawa formalno-prawna w nawiązaniu do działki inwestycyjnej | Projektowane zagospodarowanie dla danej działki |
| --- | --- |
| a) § 12 dotyczy odległości budynków od granicy nieruchomości | Odległość projektowanego obiektu od granicy działek sąsiednich wynosi 3,0 m od dz. nr 103 - warunek spełniony |
| b) § 13 - przesłanianie | Wysokość projektowanego obiektu wynosi 2,25 m. W ramionach kąta 60o w odległości przysłaniania nie znajduje się inny budynek - warunek spełniony |
| c) § 19 20 – usytuowanie miejsc postojowych | Istniejące miejsca postojowe są w odległości ponad10m od budynków - warunek spełniony |
| d) § 23 – 25 – usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadów stałych | Miejsce do gromadzenia odpadów stałych (śmietnik ) usytuowany jest na terenie działki - warunek spełniony |
| e) § 31 - 32 – usytuowanie studni | Nie dotyczy |
| f) § 36 – ustawienie zbiorników na nieczystości ciekłe | Nie dotyczy |
| g) § 40 i 60 nasłonecznienie | Projektowany obiekt nie ogranicza nasłonecznienia poniżej dopuszczalnych norm na działkach sąsiednich – warunek spełniony |
| h) § 271 – 273 – warunki ochrony przeciwpożarowej | Odległości od budynków sąsiednich działek zachowane. Hydrant w ulicy w odległości do 70 m Działka posiada dostęp do drogi publicznej – warunek spełniony |

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.0.   PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.

Przeznaczeniem muru kolumbarium jest złożenie i przechowywanie urn z prochami osób zmarłych. W murze kolumbarium zaprojektowano 48 nisz o wymiarach 50x50x50 cm. na urny.

2.0.    POWIERZCHNIA  I  KUBATURA (PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia zabudowy 	 				- 8,40  m2

Kubatura obiektu netto					- 18,90 m3

- FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKACJA OBIEKTU

Obiekt to mur o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej klinkierowej z niszami o wymiarach 50x50x50 cm usytuowanymi w trzech rzędach. Długość muru 10,375 m, szerokość 0,81 m, wysokość 2,25 m. Wnęka z urną będzie zamknięta płytą granitową przymocowana do kątownika stalowego ocynkowanego.

Obiekt spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1332; z późniejszymi zmianami), dotyczące:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

- możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.

FUNDAMENT:

Żelbetowe wylewane na mokro zalać betonem żwirowym C20/25 (B25 MPa) zbrojone stalą ze stali RB500W (34GS) # 12mm L=1030 cm cztery pręty zespolone strzemionami Ø 6 mm L=130 cm co 25cm (30x30cm)

ŚCIANA:

Murowana z cegły klinkierowej kl. 35 gatunek I perforowana i pełna w kolorze bordo przepalana (np. ETNA) na zaprawie cementowej do klinkieru w kolorze czarnym. Mur wzmocniony bednarką stalowa ocynkowaną 25x3 mm ułożoną w co piątej spoinie muru z wywinięciem przed ostatnią cegłą na 5 cm

DASZEK:

Murowany z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 gatunek I w rolkę gr. 12 cm o kącie nachylenia 5º dwuspadowy, lub z płyt granitowych.

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJACE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków – nie występuje.

Emisja zanieczyszczeń – nie występuje.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie będą generowane.

Odpady komunalne będą selektywnie zbierane na terenie cmentarza w miejscu zabezpieczonym przed przesiąkaniem oraz rozwiewaniem a następnie przekazywane firmie uprawnionej do ich odbioru.

Biorąc pod uwagę planowany sposób zagospodarowania ścieków i odpadów  uznaje się że nie istnieje ryzyko zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego.

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania-  nie wystąpią przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14-06-2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) Hałas, drgania i promieniowanie nie będzie emitowane.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnie ziemi - obiekt nie wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnie ziemi

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nie dotyczy murów a teren otwarty nie stanowi zagrożenia przeciwpożarowego.

- INSTALACJE

Nie dotyczy

8.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.